总线握手场景描述：
a) 总线master发出data信号，同时master用valid信号拉高表示data有效；
b) 总线slave发出ready信号，ready信号拉高表示slave可以接收数据；
c) 当valid和slave同时为高时，表示data信号从master到slave发送接收成功。

项目要求：
1) 实现上述总线同步握手场景，不考虑异步场景；
2) 假定master的valid信号不满足时序要求，要对valid信号用寄存器打一拍，实现该总线握手场景；
3) 假定slave的ready信号不满足时序要求，要对ready信号用寄存器打一拍，实现该总线握手场景；
4) 假定valid和ready信号都不满足时序要求，都需要用寄存器打一拍，实现该总线握手场景；
5) 出于面积考虑，总线握手打拍不能基于FIFO、和状态机实现；
6) 仿真要求体现burst传输无气泡、逐级反压、传输不丢数据。

自行设计总线

Bus_handshakes_tb结果（4数据读取）

0-100ns（同步）

100-200ns（valid提前）

200-300ns（ready提前）

300-400ns（均提前）

400-500ns（valid时序不满足）

500-600ns（ready时序不满足）

600-700ns（valid、ready时序君不满足）

普通握手情况+bus_handshakes

普通握手总线会有数据丢失的情况，故设计bus_handshakes